|  |  |  | Regione: TOSCANA Comune: FORTE DEI MARMI (LU) Indirizzo: Piano: T,l° Interno: Coordinate GIS: Lat: 43°57' 56'' Long: l0°l0' 24'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zona climatica: D Anno di costruzione: l979 Superficie utile riscaldata (m2): l63,l7 Superficie utile raffrescata (m2): Volume lordo riscaldato (m3): 564,26 Volume lordo raffrescato (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comune catastale |  |  |  | FORTE DEI MARMI (D730) |  |  |  |  |  | Sezione |  |  |  |  | Foglio |  | l |  | Particella |  | 779 |  |
| Subalterni | da | 2 |  | a | 2 |  | da |  | a |  |  | da |  |  | a |  |  | da |  | a |  |  |
| Altri subalterni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DATI GENERALI	 Utilizzabile solo ai fini delle detrazioni fiscali del ll0%

| Destinazione d'uso Residenziale Non residenziale Classificazione D.P.R. 4l2/93: El (l) | Oggetto dell'attestato Intero edificio Unità immobiliare Gruppo di unità immobiliari Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio: | Nuova costruzione Passaggio di proprietà Locazione Ristrutturazione importante Riqualificazione energetica Altro: Superbonus post-intervento |
| --- | --- | --- |
| Dati identificativi |  |  |

Servizi energetici presenti

Climatizzazione invernale

Climatizzazione estiva

Ventilazione meccanica

Prod. acqua calda sanitaria

Illuminazione

Trasporto di persone o cose

# PRESTAZIONE ENERGETICA E GLOBALE DEL FABBRICATO

Prestazione energetica del fabbricato

Prestazione energetica globale

Riferimenti

Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, a netto dei rendimento degli impianti presenti.

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI IMPIANTI E CONSUMI STIMATI

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonché una stima dell'energia consumata annual-

Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia

mente dall'immobile secondo uno standard.

|  |  |  | FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE | Quantità annua consumata in uso standard | Indici di prestazione energetica globali ed emissioni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Energia elettrica da rete | 2.849,45 kWh | Indice della prestazione energetica non rinnovabile EPgl,nren kWh/m2 anno 54,05 |
|  |  |  | Gas naturale | 328,85 Sm3 |  |
|  |  |  | GPL |  |  |
|  |  |  | Carbone |  |  |
|  |  |  | Gasolio e Olio combustibile |  |  |
|  |  |  | Biomasse solide |  | Indice della prestazione energetica rinnovabile EPgl,ren kWh/m2 anno ll4,4l |
|  |  |  | Biomasse liquide |  |  |
|  |  |  | Biomasse gassose |  |  |
|  |  |  | Solare fotovoltaico | 2.3l5,89 kWh |  |
|  |  |  | Solare termico |  |  |
|  |  |  | Eolico |  | Emissioni di CO2 kg/m2 anno l2,03 |
|  |  |  | Teleriscaldamento |  |  |
|  |  |  | Teleraffrescamento |  |  |
|  |  |  | Altro: |  |  |

RACCOMANDAZIONI

La sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili, con il singolo intervento o con la realizzazione

dell'insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell'edificio o immobile oggetto dell'attestato di prestazione energetica.

| RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE INTERVENTI RACCOMANDATI E RISULTATI CONSEGUIBILI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice | TIPO DI INTERVENTO RACCOMANDATO | Comporta una Ristrutturazione importante | Tempo di ritorno dell'investimento anni | Classe Energetica raggiungibile con l'intervento (EPgl,nren kWh/m2anno) | CLASSE ENERGETICA raggiungibile se si realizzano tutti gli interventi raccomandati |

ALTRI DATI ENERGETICI GENERALI

| Energia esportata | 3.532,49 kWh/anno | Vettore energetico: Elettricità |
| --- | --- | --- |

ALTRI DATI DI DETTAGLIO DEL FABBRICATO

| V - Volume riscaldato | 564,26 | m3 |
| --- | --- | --- |
| S - Superficie disperdente | 389,30 | m2 |
| Rapporto S/V | 0,6899 |  |
| EPH,nd | l0l,87 | kWh/m2anno |
| Asol/Asup,utile | 0,04 | - |
| IE | 0,5l | W/m2 |

DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI

| Servizio energetico | Tipo di impianto | Anno di installazione | Codice catasto regionale impianti termici | Vettore energetico utilizzato | Potenza Nominale kW | Efficienza media stagionale |  | EPren | EPnren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Climatizzazione invernale | Sistema ibrido | 2022 |  | Elettricità Gas naturale | 32,90 | - |  | l06,93 | 5l,l6 |
| Climatizzazione estiva |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Prod. acqua calda sanitaria | Scaldacqua a pompa di calore | 2022 |  | Elettricità | l,94 | - | W | 7,48 | 2,89 |
| Impianti combinati |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| Produzione da fonti rinnovabili | Impianto fotovoltaico P elettrica aria-acqua | 2022 2022 |  |  | 6,00 8,40 | - | - |  |  |
| Ventilazione meccanica |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| Illuminazione |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| Trasporto di persone o cose |  |  |  |  |  | - | - |  |  |

INFORMAZIONI SUL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

SOGGETTO CERTIFICATORE

La sezione riporta informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

| Ente/Organismo pubblico | Tecnico abilitato | Organismo/Società |
| --- | --- | --- |

| Nome e Cognome / Denominazione | Fabio Angeloni - Studio di Ingegneria Angeloni |
| --- | --- |
| Indirizzo | piazza Liberazione 7 - 54l00 Massa MS |
| E-mail | fabio@studioangeloni.it |
| Telefono | 0585 352l50 |
| Titolo | Ingegnere |
| Ordine/iscrizione | Ordine Ingegneri di MS n. 440 |
| Dichiarazione di indipendenza |  |
| Informazioni aggiuntive |  |

SOPRALLUOGHI E DATI DI INGRESSO

SI

E' stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull'edificio obbligatorio per la redazione del presente APE?

SOFTWARE UTILIZZATO

| Il software utilizzato risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale? | SI |
| --- | --- |
| Ai fini della redazione del presente attestato è stato utilizzato un software che impieghi un metodo di calcolo semplificato? | NO |

Il presente attestato è reso, dal sottoscritto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo l5, comma l del D.Lgs l92/2005 così come modificato dall'articolo l2 del D.L. 63/20l3.

Data di emissione l7/03/2022	Firma e timbro del tecnico o firma digitale

## LEGENDA E NOTE PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento attesta la prestazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, ovvero la quantità di ener- gia necessaria ad assicurare il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni convenzionali d'uso. Al fine di individuare le potenzialità di miglioramento della prestazione energetica, l'attestato riporta informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricato e degli impianti. Viene altresì indicata la classe energetica più elevata raggiungibile in caso di realizzazione delle misure migliorative consigliate, così come descritte nella sezione "raccomandazioni" (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali è riportata la motivazione alla base della redazione dell'APE. Nell'ambito del periodo di validità, ciò non preclude l'uso dell'APE stesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale (EPgl,nren) : fabbisogno annuale di energia primaria non rinnovabile relativa a tutti i servizi ero- gati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale è identificata la classe di prestazione dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Prestazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimento del confort interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come l'edificio, d'estate e d'inverno, isola termicamente gli ambienti interni rispetto all'ambiente esterno. La scala di valutazione qualitativa utilizza- ta osserva il seguente criterio:

I valori di soglia per la definizione del livello di qualità, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guida per l'attestazione energetica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma l2 del d.lgs. l92/2005.

Edificio a energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo l9 agosto 2005, n. l92 e del decreto ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma l del d.lg s. l92/2005. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, pro- dotta all'interno del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposito spazio adiacente alla scala di classificazione indica l'appartenenza dell'edificio oggetto dell'APE a questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli edifici nuovi, nonché con la media degli indici di prestazione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti da stessa tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'attestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energetiche degli impianti e consumi stimati: la sezione riporta l'indice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile dell'immobile oggetto di attestazione. Tali indici informano sulla percentuale di energia rinnovabile utilizzata dall'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitativo di energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetica utilizzata.

Raccomandazioni: di seguito si riporta la tabella che classifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione e- nergetica e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA' IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

| Codice | TIPO DI INTERVENTO |
| --- | --- |
| REN l | F A B B R I C A T O - I N V O L U C R O O P A C O |
| REN 2 | F A B B R I C A T O - I N V O L U C R O T R A S P A R E N T E |
| REN 3 | I M P I A N T O C L I M A T I Z Z A Z I O N E - I N V E R N O |
| REN 4 | I M P I A N T O C L I M A T I Z Z A Z I O N E - E S T A T E |
| REN 5 | A L T R I I M P I A N T I |
| REN 6 | F O N T I R I N N O V A B I L I |

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantità di energia prodotta in situ ed esportata annualmente, nonché la sua tipologia.

Riporta infine, suddivise in due sezioni relative rispettivamente al fabbricato e agli impianti, i dati di maggior dettaglio alla base del calcolo.